# Ausschreibungstext

Urinalanlagen System RENSCHLER

Wasserloses Urinalbecken Modell SRU-Groß

#### POS. 1

Kurzbeschreibung

Liefern von Wandurinalen Schnabelform System RENSCHLER Modell SRU-G

ohne Wasserspülung aus urinbeständiger Sanitärkeramik geeignet für dauerhaften hygienischen Betrieb, Farbe sanitärweiss, nach a.a.R.d.T., geeignet für den Betrieb mit Membransifontechnik oder Sperrflüßigkeit, einschl. Befestigungsmaterial, antibakterielle Hygienebeschichtung.

Abmessungen: 800 mm x 380 mm

Gewicht: 17 kg

Lieferung frei Baustelle in einem Zug.

Anschluß der Becken:  bauseitige wandbündige Steckmuffe mit

innenliegendem Rollring d = 50 mm

- mit bedienungssicherem Schlauch-Membran-Sifon mit Silikongummiablauf SRSM-G, über- und unterdrucksicher, ohne Sperrflüssigkeit

1 Reinigungserstausstattung, bestehend aus:

1 Pflegeanleitung

1 Sprühflasche

1 Liter Scalex Spezialreiniger

Die Reinigungserstausstattung wird nicht pro Becken

sondern nur pro Bauvorhaben benötigt.

oder

b. mit Spezial-Kunststoffsifon SRK1 aus wiederverwertbarem

Polyäthylen, mit Sperrflüssigkeit

1 Reinigungserstausstattung, bestehend aus:

1 Pflegeanleitung

1 Reinigungstuch

1 Sprühflasche

1 Dosierflasche

1 Liter Urinol Sperrflüssigkeit Kirsch

1 Liter Scalex Spezialreiniger

Die Reinigungserstausstattung wird nicht pro Becken

sondern nur pro Bauvorhaben benötigt.

### POS. 2

### Montage

Mehrpreis pro Becken für die Montage in einem Zug

POS. 3

Wartung

Lieferant muss bei Bedarf einen regelmäßigen Hygieneservice der eingebauten Urinalbecken mit eigenem, erfahrenem Personal durchführen können.

POS. 4

Alternativangebote für Miete, Mietkauf oder Leasing.